Подводная камера для рыбалки

CR110-7H

Описание устройства

Камера оснащается матрицей с высокой чувствительностью и высоким разрешением, имеет LED подсветку и увеличенную продолжительность работы. Среди потребительских преимуществ следует упомянуть четкое и чистое изображение, низкое энергопотребление, прочный корпус, надежный кабель, нагрузка до 15 кг

Подводная камера имеет компактные габариты и небольшой вес, оснащена специальным кабелем, проста в использовании и эксплуатации. Может быть использована для обследования плотин и водохранилищ, подтопленных пирсов, для рыбалки и подводного обнаружения.

Схема устройства, назначение кнопок

Переключатель питания

Разъем для подключения источника

питания

Внимание!

Используйте только тот адаптер питания, который идет в комплекте поставки.

За возникновение неполадок с устройством в результате использования неподходящего адаптера, компания ответственности не несет.

## Общие сведения

Прибор состоит из подводной камеры и монитора с дисплеем в 3,5 дюйма. Камера способна наблюдать за направлением движения косяка рыбы с последующей передачей информации на дисплей для определения местоположения косяка и обзора происходящего около рыболовного крючка. Данный прибор станет отличным помощников заядлых рыболовов!

Указания перед применением

- Зарядите аккумулятор перед использованием.

- Не разбирайте прибор в произвольном порядке, чтобы случайно не потерять детали.

- Сначала вставьте разъём шнура камеры в основной блок устройства, только затем включите питание устройства.

- Перед отсоединением камеры, во избежание поломки, убедитесь, что питание прибора отключено.

Основные характеристики и функции

Камера

- Для обеспечения высокой четкости передачи картинки и цвета в камере установлена матрица CMOS с разрешением 800 ТВЛ.

- Минимальная освещенность необходимая для работы камеры составляет 2 Lux.

- Камера снабжена светодиодной подсветкой, что позволяет чётко видеть направление движения косяка даже в темной воде.

- Корпус камеры изготовлен из твёрдого алюминиевого сплава с антикоррозийным и термостойким покрытием.

Монитор

- Дисплей - 3.5-дюймовая Digital TFT Screen.

- Разрешение - 960×240.

- Продолжительность автономной работы основного блока - до 7 часов.

## Настройки

- Настройка яркости экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки яркости экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка контрастности экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки контрастности экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка цветности экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки цветности экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка разрешения экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки разрешения экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Нажмите дважды кнопку «меню» для выбора настройки даты и языка, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужные значения.

- Нажмите трижды кнопку «меню» для выбора настройки автоматического включения/выключения, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужные значения.

- Нажмите четыре раза кнопку «меню» для выбора системных настроек.

Технические характеристики

Монитор

| Диагональ дисплея | 3.5" |
| --- | --- |
| Система цветности | Digital TFT Screen. |
| Разрешение | 960*240 |
| Размер дисплея (мм) | 3.5 дюйма |
| Сетевой адаптер | 9В |
| Мощность | 1.5±0.2Вт |
| Многоязычный интерфейс | Английский, японский, русский, китайский |
| Разъем | 3.5 мм AV OUT |
| Питание | от литиевого аккумулятора (до 7 часов) |

Камера

| Тип матрицы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система цветности | Цвет CMOS Sensor |  |
| Чип | HD 800 TVL |  |
| Угол обзора линзы (°) | 160 | 8 светодиодов |
| Размер линзы | 3.6- 4.00 мм |  |
| Минимальное освещение | 2 LUX |  |
| Дальность обзора в чистой воде | 1-5 метра |  |
| Питание | 5 В |  |

Сборка системы

Крепление к поплавку

В верхней части поплавка имеется цилиндрический выступ с креплением, в которое следует закрепить специальный видеошнур камеры. Крепление шнура к поплавку в двух местах увеличит надежность.

Крепление крючков

Подготовьте 3 рыболовных крючка, к каждому привяжите по куску рыболовной лески. Не следует брать слишком длинные куски лески, иначе вы не сможете рассмотреть происходящее под водой во всех деталях. В зависимости от прозрачности воды в месте ловли длина лески может составлять 5-15 см.  Прикрепите леску с крючками к видеокамере, как показано на рисунке:

Важно: для крепления лески к камере используйте специальный желобок. Не привязывайте леску к видеошнуру, иначе это может привести к его повреждению.

Подключение камеры к основному блоку

Протяните видеошнур вдоль удилища, используйте специальные зажимы для фиксации видеошнура и предотвращения его свободного движения. Подключите видеошнур к разъему основного блока.

Крепление монитора в держателе

Надежно закрепите монитор в держателе, при необходимости используйте ключ.

Связывание видеошнура

При необходимости связывания видеошнура или завязывания узла обязательно используйте предохранительную резиновую «кобуру». Передвиньте ее к месту, где требуется завязать узел, как показано на рисунке:

| 1. передвиньте предохранитель к месту создания узла. | 2.Сделайте узел. | 3. Привяжите веревку. |
| --- | --- | --- |

Устранение неполадок

Перед тем как обращаться за профессиональной помощью, изучите данную таблицу.

| Неполадки | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| При включении полностью отсутствует изображение. | Разрядились аккумуляторные батареи. | Заряжайте вовремя |
| Синий экран, нет изображения. | Камера не подключена к устройству. | Убедитесь, что камера присоединена к устройству. |